产品质量监督抽查实施规范

CCGF 208.2-2010

老视镜

2010—07—13发布                        2010—08—01实施

国家质量监督检验检疫总局

老视镜产品质量监督抽查实施规范

1 范围

本规范适用于老视镜产品质量国家监督抽查，针对特殊情况的专项国家监督抽查、省级质量技术监督部门组织的监督抽查可参照执行。监督抽查产品范围包括批量生产或预制的装成老视镜。本规范内容包括产品分类、术语和定义、企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检及附则。

注：针对特殊情况的专项国家监督抽查是指应急工作需要而进行的或者由于某种特殊原因（或情况）仅需要对部分项目进行抽样检验的专项监督抽查。

2 产品分类

2.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1 。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 208 | 208.2 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 眼镜 | 老视镜 |

2.2 产品种类

2.2.1 按加工性质不同可分为批量生产的装成老视镜和预制的装成老视镜；

2.2.2 按镜片材料可分为玻璃片老视镜、树脂片老视镜；

2.2.3 按镜架材料可分为金属架老视镜、塑料架老视镜和天然有机材料架老视镜。

3 术语和定义

3.1 光学中心水平距离：两镜片光学中心在与两镜圈几何中心连线平行方向上的距离。

3.2 光学中心水平偏差：光学中心水平距离测量值与光学中心水平距离标称值的差值。

3.3 光学中心水平互差 ：也为光学中心单侧偏差，即：光学中心单侧水平距离测量值与单侧瞳距的差值。

3.4 光学中心垂直互差：两镜片光学中心高度的差值。

3.5 光透射比：镜片或滤光片的透射光通量与入射光通量之比。

4 企业规模划分

根据老视镜产品行业的实际情况，生产企业规模以老视镜产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业。见下表：

| 企业规模 | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销售额（万元） | ≥1000 | ≥200且＜1000 | ＜200 |

5 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB 10810.1    眼镜镜片    第1部分:单光和多焦点镜片

GB 10810.3    眼镜镜片及相关眼镜产品    第3部分:透射比规范及测量方法

GB 13511      配装眼镜

GB/T 14214    眼镜架    通用要求和试验方法

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

6 抽样

6.1 抽样型号或规格

根据老视镜的顶焦度和镜架类型，抽取相同生产厂或相同品牌样品，优先抽取顶焦度大于+2.00D的产品。

6.2 抽样方法、基数及数量

在企业的成品库内、生产线末端或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。

在生产领域抽样时，按产品的包装单元和数量随机抽取。产品抽样基数应不少于50副，从同一批次样品的2个或2个以上的小包装盒内分别取出顶焦度不同的样品。抽样数量为13副。当库存基数少于50副或无库存时，可在企业生产线末端上抽取经检验合格的产品。

在流通领域抽样时，按相同生产厂、相同品牌的老视镜随机抽取。抽样基数应不少于抽样数量，抽样数量为3副。

6.3 样品处置

6.3.1 为确保样品的完好有效，每一副老视镜应有独立包装，并附有完整的出厂标识标签和说明书等，在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损；

6.3.2 应当对检验样品进行签封。如样品标签上标明特殊储存要求，样品应按要求进行处置。

6.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的老视镜产品销售总额，以万元计。若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

注：记录的“产品销售总额”中的产品是指计划抽查的老视镜产品。

7 检验要求

7.1 检验项目及不合格分类

检验项目及重要程度分类见表3。

表3  检验项目及重要程度分类

| 序号 |  | 检 验 项 目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | A类a | B类b |
| 1 |  | 可见光透射比τV（％） (380 nm～780 nm) | GB 13511 | 强制性 | GB 10810.3 |  | ● |
| 2 |  | 球镜顶焦度偏差（D） | GB 13511 | 强制性 | GB10810.1 | ● |  |
| 3 |  | 柱镜顶焦度偏差（D） | GB 13511 | 强制性 | GB10810.1 | ● |  |
| 4 |  | 两镜片顶焦度互差(D) | GB 13511 | 强制性 | GB10810.1 | ● |  |
| 5 |  | 光学中心水平距离偏差(mm) | GB 13511 | 强制性 | GB13511 | ● |  |
| 6 |  | 光学中心水平互差(mm) | GB 13511 | 强制性 | GB13511 | ● |  |
| 7 |  | 光学中心垂直互差(mm) | GB 13511 | 强制性 | GB13511 | ● |  |
| 8 |  | 光学中心高度(mm) | GB 13511 | 强制性 | GB13511 |  | ● |
| 9 |  | 镜片材料和表面质量 | GB 13511 | 强制性 | GB10810.1 |  | ● |
| 10 |  | 装配质量 | GB 13511 | 强制性 | GB 13511 |  | ● |
| 11 |  | 标志1 | GB 13511 GB 13511 | 强制性 | 目测 |  | ● |
| 13 |  | 标志2 | GB 13511 | 强制性 | 目测 |  | ● |
| a 极重要质量项目；b 重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 标志1项目包括顶焦度、光学中心水平距离。 - 标志2项目包括生产企业的名称和地址、产品执行标准、生产许可证编号和标识（适用时） |  |  |  |  |  |  |

7.2 检验应注意的问题

7.2.1若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

7.2.2 检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单有无破损、样品是否完好，样品与抽样单的记录是否相符，作好相应记录。

7.2.3 批量生产和预制的装成老视镜的顶焦度应在标准规定的范围内。

7.2.4 镜片的材料性能(表3中序号1)检测一片，当所抽样品的镜片材料不同时,应分别检测，其他项目按抽样数检验。

7.2.5 当光学中心位于镜圈几何中心上方时，“光学中心高度”记录为“＋”；当光学中心位于镜圈几何中心下方时，“光学中心高度”记录为“－”。

7.2.6当检验项目需要拆卸镜片时，应先完成其他性能的检测。

8 判定原则

8.1 单项判定原则

8.1.1检验项目中出现一个检查单元（副或片）不符合，则判定该项不合格，并根据表3规定，将不合格分为A类、B类。

8.1.2未标注标志1中的参数，判定该批产品标志1项目不合格；未标注对应的项目判定为“未标注”。

8.2 产品实物质量判定原则

8.2.1“合格”判定条件：

所检项目全部合格。

8.2.2“不合格”判定条件：

出现一项及以上A类或B类不合格。

8.2.3“严重不合格”判定条件：

符合以下任一条件的，判定为“不合格（严重不合格）”：

1)  A类不合格三项以上；

- A类、B类不合格合计四项以上；

- 表3中序号为2～3项的任何一项或多项的测量值超出标准允差的一倍以上；

- 表3中序号为7项的绝对值大于4.0mm。

8.3 产品标识判定原则

所检样品标识存在以下情况中任意一种或一种以上的，判定该产品标识不合格。

- 未标注顶焦度或光学中心水平距离；

- 未标生产企业的名称和地址；

- 未标执行标准或所标注的标准与产品严重不符；

- 未标生产许可证编号和标志（适用时）。

8.4 产品检验结果综合判定原则

经检验，所抽取样品实物质量合格，且标识中的标志1项目合格，综合判定为被抽查产品合格。出现实物质量或标志1不合格，则判定为被抽查产品不合格。其中，当产品实物质量判定为不合格（严重不合格）时，综合判定为不合格（严重不合格）。标识中的标志2不参与综合判定。

9 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

9.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

9.2需对不合格项目复检时，采用原样对不合格项目进行复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9.3 不进行复检情况：

9.3.1涉及破坏性的项目不合格，如冲击等不进行复检。

9.3.2法律法规规定的其它不复检的情况。

10 附则

本规范代替CCGF 208.2—2008版。

本规范编写单位：国家眼镜玻璃搪瓷制品质量监督检验中心（张尼尼）。

本规范由国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司管理。